Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa

Faculdade de Engenharia

Nicolas Gentil e Vitor Morozini

Projeto 1 – Análise de um dispositivo mecânico

Dispositivos que movem o mundo – Turma B

São Paulo

2016

PROPOSTA DO PROJETO

O dispositivo estudado trata-se de um sistema de quatro barras. De maneira geral ele se assemelha a uma “mão robótica”, no entanto, é capaz de realizar inúmeras funções, as quais dependem das dimensões do dispositivo, da força aplicada pelo motor e do design da garra do sistema. No caso, foi decidido que essa “mão robótica” terá como função amassar uma lata de alumínio, funcionando como um amassador de latinhas automático. A seguir, um esquema do mecanismo.

6

2

1

5

4

3

Robot Gripper

1 – Motor

Utilizado para movimentar a barra (2) frontalmente.

2 – Barra

Transfere a força do motor (1) para a barra (3).

3 – Barra Deslizante

Desliza na direção da barra (2), permitindo o movimento de rotação das barras (4 e 5).

4 – Barra Fixa

Ajuda na fixação e na estabilidade da transição de força da barra (3) para a barra (5).

5 – Barra transferidora

Transfere a força aplicada em (3) para a garra (6).

6 – Garra

Descreve um movimento vertical, comparado ao movimento da barra (2), com o objetivo de pressionar um determinado objeto.

PERGUNTA

Considerando que a força necessária para amassar uma latinha de alumínio seja em torno de 600N, quais são as especificações (Comprimento e Massa) mais adequadas das barras 2,3,4 e 5 para este mecanismo?

ANÁLISE

De acordo com a pergunta imposta, todos os parâmetros que serão utilizados estão adequados para o melhor funcionamento possível. Para que fosse possível encontra-los, três análises diferentes foram utilizadas:

- Ângulo θ constante em 30º, massa das barras constantes e l variando de 0 a 1.5 m;

- Ângulo θ constante em 30º, l constante com o melhor valor de acordo com a primeira análise e a massa variando de 0 a 10 Kg;

- Ângulo θ variando, l constante com o melhor valor de acordo com a primeira análise e a massa constante;

A partir dos resultados obtidos pelas análises 1 e 2 foram obtidos os parâmetros a seguir:

Dados:

- Força necessária para amassar uma latinha de alumínio: 600N

- Dimensões de uma latinha: Aprox. 12,5 cm de altura e 6 cm de diâmetro.

Condições impostas:

- A barra (3) desliza com atrito desprezível;

- O conjunto se encontra na posição vertical, ou seja, “em pé” em relação ao solo;

- O ângulo de 90º graus (por questões de design do produto) foi considerado como o máximo;

- A barra (2) descreve apenas movimento horizontal (Eixo x);

- Força necessária para amassar a lata não se altera ao longo do tempo;

- Os pontos fixos das barras (2 e 5), assim como os pontos conectados a garra das barras (3 e 4) estão em uma mesma linha vertical.

- Velocidade em x da barra (2) é constante;

Parâmetros Iniciais

- Vin=0,25 m/s

- FCy=300 N

- θin=30º

- g=9.81

- mB1=1 kg

- mB2,3,4,5=0,25 kg

- mr=0,1 kg

- l=0,3 m

Equações Utilizadas

Para realizar a análise cinemática e dinâmica do sistema foram utilizadas as seguintes equações:

- Equação de deus (procurar nome real)

VB=VA+ωBA×(B-A)                                         (1)

- Equação de deus derivada

aB=aA+αBA×B-A+ωBA×ωBA×B-A                      (2)

- Teorema do Momento do Baricentro

Fext=M*aG                                                  (3)

M=i=1Nmi                                                      (4)

G=Centro de massa

- Teorema do momento central (Apenas no Centro de massa ou em um ponto sem velocidade ou aceleração)

Moext=I*α                                                   (5)

ANÁLISE 1 – CINEMÁTICA

Inicialmente, foi desenhado uma visão 2D do amassador:

Por se tratar de uma análise cinemática, o segundo passo foi a representação das velocidades:

Como a velocidade da barra 1 é constante e conhecida, foi aplicada a equação 1 com relação aos pontos A e B da barra 5:

VA=VB+ωAB×(A-B)                                                (6)

Por estar fixo a estrutura do amassador, o ponto B não possui nem velocidade nem aceleração. Assim, VB=0 , e a expressão anterior passa a ser escrita da seguinte forma:

VA=ωAB×(A-B)                                                    (7)

Ao se calcular o produto vetorial existente e isolar o ω na equação 7 em x foi obtida a seguinte expressão:

ωAB=-VAxl*sen θ                                                         (8)

Após se obter o ωAB, o mesmo foi substituído na equação 7 em y:

VAy=-ωAB*l*cosθ                                                (9)

VAy=--VAxl*sen θ*l*cosθ                                          (10)

VAy=VAx*cotθ                                                  (11)

Com a análise da barra 5 terminada, foi aplicada a equação 1 com relação aos pontos A e C:

VC=VA+ωCA×(C-A)                                            (12)

Por meio dos resultados da análise anterior e sabendo que o ponto C só se movimenta verticalmente, é possível obter os seguintes valores ao resolver a equação 12:

ωCA=VAxl*sen θ                                                    (13)

VCy=2*VAx*cotθ                                             (14)

Para que os resultados obtidos variassem em função do tempo, a seguinte relação foi obtida a partir de uma análise geométrica:

θ(t)=acoscosθ0-VAx*tl                                        (15)

Como resultado final da análise das velocidades foram criados gráficos que demonstram a variação pelo tempo:

Gráfico 1 – Velocidades Angulares das barras AB e CA em função do tempo

Gráfico 2 – Velocidade do ponto A em y

Gráfico 3 – Velocidade do ponto C em y

Para se iniciar as análises das acelerações foi aplicada a equação 2 nos pontos A e B:

aA=aB+αAB×A-B+ωAB×ωAB×A-B                      (16)

Como B é fixo, aB=0. Por ter uma velocidade constante em x, aAx=0. Assim, a equação 16 pode ser resolvida:

αAB=-VAxl2*cosθsen3θ                                             (17)

aAy=-αAB*l*cosθ-ωAB2*l*sen θ                              (18)

A resolução da equação 16 fornece aA. Além disso, C só se movimenta verticalmente e, portanto, aCx=0 . Assim, ao se aplicar a equação 2 nos pontos A e C e substituir os valores já existentes, estes são os resultados obtidos:

αCA=-ωCA2*cotθ                                             (19)

aCy=aAy+αCA*l*cosθ-ωCA2*l*sen θ                              (20)

Como serão utilizadas na futura análise dinâmica, a seguir estão as acelerações dos centros de massa das barras 4 e 5, todas calculadas por meio da equação 2:

ag4x= -0.5*αCA*l*sen θ - 0.5*(ωCA2)*l*cosθ             (21)

ag4x=aAy + 0.5*αCA*l*cosθ - 0.5*ωCA2*l*sen θ         (22)

ag5x= -0.5*αAB*l*sen θ + 0.5*(ωAB2)*l*cosθ             (23)

ag5y= -0.5*αAB*l*cosθ - 0.5*ωAB2*l*sen θ             (24)

Por fim, foram criados gráficos da variação das acelerações em função do tempo:

Gráfico 4 – Acelerações angulares das barras AB e CA

Gráfico 5 – Aceleração do ponto A em y

Gráfico 6 – Aceleração do ponto C em y

Após obter todas as relações acima, foi necessário calcular o deslocamento da barra 1 e da garra (7). Para o primeiro caso foi utilizada a seguinte relação:

ΔSB1=Vin*tempo

ΔSB1=0,25*1,0392

ΔSB1=0,26 m

Para o segundo caso:

ΔSC=V0*t+a*t*t2

Onde V0=VCy0=0,866 m/s, t=1,0392 s, a*t=-0,8753 (obtida por meio da função cumsum do MATLAB. Assim,

ΔSC=0,4452

Para calcular a razão entre os deslocamentos,

R=ΔSCΔSB1=1,71

Assim, conclui-se que ocorreu um ganho de 71% entre as distâncias.

ANÁLISE 2 – DINÂMICA

Inicialmente o mecanismo foi dividido em seus vários corpos para que as forças e torques fossem analisados separadamente.

Barra 1

TMB

(x) Fin-FDx-FAx=mB1*aGx1                                  (25)

(y) Fsuporte-P=mB1*aGy1                                    (26)

Como a velocidade da barra é constante e ela possui apenas movimento horizontal,

(x) Fin-FDx-FAx=0                                        (27)

(y) Fsuporte-P=0                                          (28)

(x) Fin=FDx+FAx                                           (29)

(y) Fsuporte=P                                              (30)

Rolete

TMB

(x) F5x-F4x+N=mr*aGxr                                  (31)

(y) F5y-P-F4y=mr*aGyr                                  (32)

Por meio da análise anterior, N=Fin2 e aGxr=0. Assim,

(x) F5x-F4x= Fin2                                           (33)

(y) F5y-F4y=mr*(aGyr+g)                                (34)

Barra 5

TMB

(x) FBx-F5x=mB5*aGx5                                         (35)

(y) FBy-F5y-P=mB5*aGy5                                     (36)

TMA

F5x*sen θ+F5y*cosθ  =mB5*l*αAB3                                (37)

Barra 4

TMB

(x) FCx-F4x=mB4*aGx4                                         (38)

(y) F4y-FCy-P=mB4*aGy4                                     (39)

TMA

F4x*sen θ+F4y*cosθ+FCx*sen θ+FCy*cosθ  =-mB4*l*αCA6           (40)

Relações

Após todas as análises acima obtém-se tantas incógnitas quanto equações, o que permite a resolução da dinâmica:

Como FCy é um valor conhecido, igualando a equação 39 chega-se a seguinte relação:

F4y=FCy+mB4*(aGy4+g)                                     (41)

Substituindo (41) em (34),

F5y=F4y+mr*(aGyr+g)                                     (42)

Substituindo (42) em (37),

F5x=-F5y*cosθsen θ+mB5*l*αAB3*sen θ                                      (43)

Substituindo (43) em (35),

FBx=F5x+mB5*aGx5                                       (44)

Substituindo (42) em (36),

FBy=F5y+mB5*(aGy5+g)                                 (45)

Substituindo (41) em (40),

FCx=mB4*aGx4-mB4*l*αCA12*senθ-FCy*cosθ2*senθ-F4y*cosθ2*senθ                (46)

Substituindo (46) em (38),

F4x=FCx-mB4*aGx4                                         (47)

Por fim, substituindo (43) e (47) em (33),

Fin=2*F5x-F4x                                           (48)

A seguir os gráficos das forças:

GRÁFICOS DAS FORÇAS

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos, é possível obter os seguintes gráficos:

GRAFICOS CONCLUSIVOS, FORÇA POR L, FORÇA POR M E RELAÇÃO ENTRE AS MASSAS

Os gráficos mostram portanto que quanto menor o comprimento (l) das barras melhor é a relação entre as forças de entrada e saída do sistema. Além disso, quanto .... for a massa menor a força necessária para se comprimir a lata, algo relevante para os resultados.

Assim, o melhor comprimento e massa possíveis para o sistema são:

l=0,3 m

m=0,25 kg

CÓDIGO MATLAB

Disponível em:

https://github.com/thegentil/Projeto1-DispMM.git

BIBLIOGRAFIA

“Robot gripper 7”. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=pR_d4NTFNn4&index=7&list=PLhoXNQqrCmEfAaTf0AfQ1Ztxmz2DoZiCk >

Acesso em: 02/03/16

Oliveira, Marcos Lucas de. “Aplicação de um método construtivo de pneumática”. Santa Maria, RS, Brasil. 2012. Disponível em:

< https://github.com/thegentil/Projeto1-DispMM.git >

Acesso em: 17/05/16